ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÁO CÁO CUỐI KỲ

MÔN THIẾT KẾ HỆ THÔNG SỐ VỚI HDL – CE213

| HỌ VÀ TÊN: | Vòng Chí Cường – 21521910 |
| --- | --- |
| LỚP: | CE213.O11 |

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Hồ Ngọc Diễm

TP. HỒ CHÍ MINH – Tháng 12 năm 2023

- MỤC LỤC

MỤC LỤC	2

DANH MỤC HÌNH ẢNH	4

DANH MỤC BẢNG	5

I.	Introduction	6

II.	Implementation process	7

III.	Design workflow	8

IV.	Algorithm to multiply 2 matrices	9

V.	Top Modules	10

VI.	Data path	11

VII.	ISA	12

1.	Instruction Set	12

2.	Memory Location	13

3.	Micro-Instruction	14

4.	State Diagram	16

VIII.	Modules – RTL View	17

1.	Module Bus	17

2.	Module Register	18

3.	Module incRegister	19

4.	Module ALU	20

5.	Module isZeroReg	20

6.	Module ControlUnit	21

7.	Module Processor	22

8.	Module MultiCore	23

9.	Module InsMemory	24

10.	Module DataMemory	24

11.	Module Top	25

IX.	Test Bench	26

1.	Module Bus_tb	26

2.	Module Register_tb	27

3.	Module incRegister_tb	28

4.	Module ALU_tb	29

5.	Module isZeroReg_tb	30

6.	Module ControlUnit_tb	31

7.	Module MultiCore_tb	32

8.	Module DataMemory_tb	34

9.	Module InsMemory_tb	35

10.	Module Top_tb	36

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 - Sơ đồ các modules	10

Hình 2 – Data path	11

Hình 3 - State Diagram	16

Hình 4 - Module Bus	17

Hình 5 - Module Register	18

Hình 6 - Module Increment Register	19

Hình 7 - Module ALU	20

Hình 8 - Module isZeroRegister	20

Hình 9 - Module Control Unit	21

Hình 10 - Module Processor	22

Hình 11 - Module Multi Core CPU	23

Hình 12 - Module Instruction Memory	24

Hình 13 - Module Data Memory	24

Hình 14 - Module Top	25

Hình 15 - Module Bus Test bench	26

Hình 16 – Module Register Test bench	27

Hình 17 – Module Increment Register Test bench	28

Hình 18 - Module ALU Test bench	29

Hình 19 – Module isZero Register Test bench	30

Hình 20 - Module Control Unit test bench	31

Hình 21- Test bench Multicore CPU	32

Hình 22 - Test bench Data Memory	34

Hình 23 - Test bench Instruction Memory	35

Hình 24 - Test bench Top module	36

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1 - Instruction Set	12

Bảng 2- Memory Location	13

Bảng 3 - Micro-Instruction	15

Bảng 4 - Bảng giá trị Bus Test bench	26

Bảng 5 - Bảng giá trị Register Test bench	27

Bảng 6 – Bảng giá trị Increment Register Test bench	28

Bảng 7 – Bảng giá trị ALU Test bench	29

Bảng 8- Bảng giá trị isZero Register Test bench	30

Bảng 9 - Bảng ma trận kết quả của test bench CPU	33

Bảng 10 - Bảng giá trị test bench Data Memory	34

Bảng 11 - Bảng giá trị test bench Instruction Memory	35

Introduction

Một bộ xử lý đa nhân là một vi mạch xử lý trên một vi mạch tích hợp duy nhất với hai hoặc nhiều đơn vị xử lý riêng biệt được gọi là các lõi (ví dụ, hai lõi hoặc bốn lõi), mỗi lõi đọc và thực hiện các chỉ thị chương trình. Các chỉ thị này là các chỉ thị CPU thông thường (như cộng, chuyển động dữ liệu và nhảy nhánh) nhưng bộ xử lý đơn có thể thực hiện các chỉ thị trên các lõi riêng biệt cùng một lúc, tăng tốc độ tổng thể cho các chương trình hỗ trợ đa luồng hoặc các kỹ thuật tính toán song song khác. Thông thường, các nhà sản xuất tích hợp các lõi vào một viên mạch tích hợp duy nhất (được gọi là bộ xử lý đa lõi hoặc CMP) hoặc trên nhiều viên mạch tích hợp trong một gói chip duy nhất. Các vi xử lý hiện nay được sử dụng trong hầu hết tất cả các máy tính cá nhân đều là đa nhân.

Implementation process

Design workflow

Algorithm to multiply 2 matrices

Algorithm :

Initialization:

a <- row_P; b <- column_P(row_Q); c <- column_Q;

RP <- start_P, RQ <- start_Q

Mem[6] <- end_P, Mem[7] <- end_Q

Mem[8] <- start_P, Mem[9] <- start_Q, Mem[10] <- start_R

AC, R, RC <- 0

for i = 0; i < a; i ++;

for j = 0; j < c; j ++;

output_value = 0;

for count = 0; count < b; count++;

output_value+ = matrixP[i][count] × matrixQ[count][j];

save matrixR[i; j] <- output_value;

Top Modules

Hình 1 - Sơ đồ các modules

Data path

Hình 2 – Data path

ISA

Instruction Set

| INSTRUCTION | OPCODE | OPERATION |
| --- | --- | --- |
| NOP | 0 | No operation |
| ENDOP | 1 | End operation |
| CLAC | 2 | AC 0 |
| LDIAC | 3 | AC dataMemfaddrg |
| LDAC | 4 | AC dataMemfACg |
| STR | 5 | dataMemfACg R |
| STIR | 6 | dataMemfaddrg R |
| JUMP | 7 | PC instructionMemfaddrg |
| JMPNZ | 8 | Jump if z!=0 |
| JMPZ | 9 | Jump if z==0 |
| MUL | 10 | AC AC*R1 |
| ADD | 11 | AC AC+R |
| SUB | 12 | AC AC-RC |
| INCAC | 13 | AC AC+1 |
| MV RL AC | 14 | RL AC |
| MV RP AC | 15 | RP AC |
| MV RQ AC | 16 | RQ AC |
| MV RC AC | 17 | RC AC |
| MV R AC | 18 | R AC |
| MV R1 AC | 19 | R1 AC |
| MV AC RP | 20 | AC RP |
| MV AC RQ | 21 | AC RQ |
| MV AC RL | 22 | AC RL |

Bảng 1 - Instruction Set

Memory Location

| 0 | a | No. of rows of matrix P |
| --- | --- | --- |
| 1 | b | No. of columns of matrix P (No. of rows of matrix Q) |
| 2 | c | No. of columns of matrix Q |
| 3 | start addres P | Start address of matrix P |
| 4 | start addr Q | Start address of matrix Q |
| 5 | start addr R | Start address of matrix R |
| 6 | end addr P | End address of matrix P |
| 7 | end addr Q | End address of matrix Q |
| 8 | current addr P | The address of currently processing data of matrix P |
| 9 | current addr Q | The address of currently processing data of matrix Q |
| 10 | current addr R | The address of currently processing data of matrix R |
| 11 | current c | Current row count |
| 12 | current a | Current column count |

Bảng 2- Memory Location

Micro-Instruction

| INSTRUCTION | STATE | MICROINSTRUCTION |
| --- | --- | --- |
| FETCH | FETCH_DELAY1 FETCH1 FETCH2 | IR ← Instruction memory, Instruction read IR ← Instruction memory, Instruction read PC ← PC+1 |
| NOP | NOP1 | No operation |
| LDAC | LDAC1 LDAC_DELAY1 LDAC2 | AR ← AC, Data read R ← Data Memory R ← Data Memory |
| LDIAC | LDIAC_DELAY1 LDIAC1 LDIAC2 LDIAC_DELAY2 LDIAC3 | IR ← Instruction Memory IR ← Instruction Memory AR ← IR, PC ← PC+1, Data read AC ← Data Memory AC ← Data Memory |
| STR | STR1 STR_DELAY1 STR2 | AR ← AC, Data write Data Memory ← R Data Memory ← R |
| STIR | STIR_DELAY1 STIR1 STIR2 STIR_DELAY2 STIR3 | IR ← Instruction Memory IR ← Instruction Memory AR ← IR, PC ← PC+1, Data write Data Memory ← R Data Memory ← R |
| MV RL AC | MV_RL_AC1 | RL ← AC |
| MV R AC | MV_R_AC1 | R ← AC |
| MV RP AC | MV_RP_AC1 | RP ← AC |
| MV RQ AC | MV_RQ_AC1 | RQ ← AC |
| MV RC AC | MV_RC_AC1 | RC ← AC |
| MV R1 AC | MV_R1_AC1 | R1 ← AC |
| MV AC RP | MV_AC_RP1 | AC ← RP |
| MV AC RQ | MV_AC_RQ1 | AC ← RQ |
| MV AC RL | MV_AC_RL1 | AC ← RL |
| JUMP | JUMP_DELAY1 JUMP1 JUMP2 | IR ← Instruction Memory IR ← Instruction Memory PC ← IR |
| JMPZ | JMPZY_DELAY1 JMPZY1 JMPZY2 JMPZN1 | IR ← Instruction Memory IR ← Instruction Memory PC ← IR PC ← PC+1 |
| JMPNZ | JMPNZY_DILAY1 JMPNZY1 JMPNZY2 JMPNZN1 | IR ← Instruction Memory IR ← Instruction Memory PC ← IR PC ← PC+1 |
| CLAC | CLAC1 | AC ← 0 |
| ADD | ADD1 | AC ← AC+R |
| SUB | SUB1 | AC ← AC-RC |
| MUL | MUL1 | AC ← AC*R1, RP ← RP+1, RQ ← RQ+1, RC ← RC+1 |
| INCAC | INCAC1 | AC ← AC+1 |
| ENDOP | ENDOP1 | End Operation |

Bảng 3 - Micro-Instruction

Hình 3 - State Diagram

State Diagram

Modules – RTL View

- Module Bus

Hình 4 - Module Bus

Module Register

Hình 5 - Module Register

Module incRegister

Hình 6 - Module Increment Register

Module ALU

Hình 7 - Module ALU

Module isZeroReg

Hình 8 - Module isZeroRegister

Module ControlUnit

Hình 9 - Module Control Unit

Module Processor

Hình 10 - Module Processor

Module MultiCore

Hình 11 - Module Multi Core CPU

Module InsMemory

Hình 12 - Module Instruction Memory

Module DataMemory

Hình 13 - Module Data Memory

Module Top

Hình 14 - Module Top

Test Bench

- Module Bus_tb

Hình 15 - Module Bus Test bench

| # Time = 10 | Test case 1: DataMem_sel | selectIn = 0000 | busOut = 123 |
| --- | --- | --- | --- |
| # Time = 20 | Test case 2: R_sel | selectIn = 0001 | busOut = 456 |
| # Time = 30 | Test case 3: IR_sel | selectIn = 0010 | busOut = 0aa |
| # Time = 40 | Test case 4: RL_sel | selectIn = 0011 | busOut = 789 |
| # Time = 50 | Test case 5: RC_sel | selectIn = 0100 | busOut = abc |
| # Time = 60 | Test case 6: RP_sel | selectIn = 0101 | busOut = def |
| # Time = 70 | Test case 7: RQ_sel | selectIn = 0110 | busOut = f00 |
| # Time = 80 | Test case 8: R1_sel | selectIn = 0111 | busOut = fed |
| # Time = 90 | Test case 9: ACC_sel | selectIn = 1000 | busOut = 987 |
| # Time = 100 | Test case 10: idle | selectIn = 1001 | busOut = 000 |

Bảng 4 - Bảng giá trị Bus Test bench

- Module Register_tb

Hình 16 – Module Register Test bench

| # Time = 10 | Test case 1: Reset | dataIn = 123 | writeEn = 0 | rst = 1 | dataOut = 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Time = 20 | Test case 2: Write | dataIn = 456 | writeEn = 1 | rst = 0 | dataOut = 456 |
| # Time = 30 | Test case 3: No write | dataIn = 789 | writeEn = 0 | rst = 0 | dataOut = 456 |

Bảng 5 - Bảng giá trị Register Test bench

- Module incRegister_tb

Hình 17 – Module Increment Register Test bench

| # Time = 10 | Test case 1: Write operation | dataIn = 123 | writeEn = 1 | rst = 0 | incEn = 0 | dataOut = 123 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Time = 20 | Test case 2: Increment operation | dataIn = 000 | writeEn = 0 | rst = 0 | incEn = 1 | dataOut = 124 |
| # Time = 30 | Test case 3: Reset operation | dataIn = 000 | writeEn = 0 | rst = 1 | incEn = 0 | dataOut = 000 |

Bảng 6 – Bảng giá trị Increment Register Test bench

- Module ALU_tb

Hình 18 - Module ALU Test bench

| # Time = 10 | Test case 1: clr | A = 123 | B = 456 | ALUop = 000 | Result = 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Time = 20 | Test case 2: pass | A = 123 | B = 456 | ALUop = 001 | Result = 456 |
| # Time = 30 | Test case 3: add | A = 123 | B = 456 | ALUop = 010 | Result = 579 |
| # Time = 40 | Test case 4: sub | A = 123 | B = 456 | ALUop = 011 | Result = ccd |
| # Time = 50 | Test case 5: mul | A = 123 | B = 456 | ALUop = 100 | Result = dc2 |
| # Time = 60 | Test case 6: inc | A = 123 | B = 456 | ALUop = 101 | Result = 124 |
| # Time = 70 | Test case 7: idle | A = 123 | B = 456 | ALUop = 110 | Result = 000 |

Bảng 7 – Bảng giá trị ALU Test bench

- Module isZeroReg_tb

Hình 19 – Module isZero Register Test bench

| # Time = 10 | Test case 1: Reset | dataIn = 123 | writeEn = 0 | rst = 1 | dataOut = 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Time = 20 | Test case 2: Write 0 | dataIn = 000 | writeEn = 1 | rst = 0 | dataOut = 1 |
| # Time = 30 | Test case 3: Write non-zero | dataIn = 456 | writeEn = 1 | rst = 0 | dataOut = 0 |
| # Time = 40 | Test case 4: No write | dataIn = 789 | writeEn = 0 | rst = 0 | dataOut = 0 |

Bảng 8- Bảng giá trị isZero Register Test bench

- Module ControlUnit_tb

Hình 20 - Module Control Unit test bench

- Module MultiCore_tb

Hình 21- Test bench Multicore CPU

# Matrix P

# 004 004 005 002 005

# 001 003 005 005 005

# 004 003 004 001 001

# 003 000 001 001 003

# 000 005 001 001 004

# 003 003 004 001 003

# 003 000 004 002 001

# Matrix Q

# 008 008 006 000 003 00a

# 004 003 003 00a 004 000

# 000 009 007 003 008 007

# 007 005 00a 000 002 002

# 004 007 005 001 002 007

# Matrix R

# 052 086 074 03c 052 072

# 04b 07a 07d 032 04b 05a

# 037 059 04c 02b 03c 04d

# 02b 03b 032 006 019 03c

# 02b 039 034 039 026 025

# 037 05f 050 02d 03d 051

# 02a 04d 047 00d 02f 045

Bảng 9 - Bảng ma trận kết quả của test bench CPU

- Module DataMemory_tb

Hình 22 - Test bench Data Memory

| # clock=1 | writeEn=1 | address=0 | dataIn=abc | dataOut=abc | processDone=x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # clock=1 | writeEn=1 | address=1 | dataIn=123 | dataOut=123 | processDone=x |
| # clock=1 | writeEn=0 | address=1 | dataIn=123 | dataOut=123 | processDone=x |

Bảng 10 - Bảng giá trị test bench Data Memory

- Module InsMemory_tb

Hình 23 - Test bench Instruction Memory

| # Write: writeEn=1 | address=00 | dataIn=da |
| --- | --- | --- |
| # Write: writeEn=1 | address=01 | dataIn=33 |
| # Read: writeEn=0 | address=01 | dataOut=33 |

Bảng 11 - Bảng giá trị test bench Instruction Memory

- Module Top_tb

Hình 24 - Test bench Top module

--- Hết ---